Diseño de un sistema de riego automatizado para un cultivo de pequeña superficie

Design of an automated irrigation system for a small area crop

Óscar Antonio Sánchez Garzón

Resumen

La nueva tendencia se centra en cultivos de pequeñas dimensiones como medio para fomentar la conciencia sobre la autosostenibilidad. Se ha identificado un problema significativo relacionado principalmente con la falta de automatización en el proceso de riego. Por lo tanto, el propósito es desarrollar un sistema de riego automatizado aprovechando el Internet de las cosas. El enfoque metodológico adoptado se basa en el diseño de proyectos de servicios. Este sistema de riego, adaptado al terreno, implica la instalación de sensores que recopilan datos sobre la humedad de suelo, pH y temperatura y humedad relativa. Estos datos se almacenan para su acceso y gestión. Los resultados obtenidos a través de este sistema indican una mejora significativa en la eficiencia del uso del agua, junto con un aumento en la productividad, la reducción de la carga de trabajo manual, la capacidad de monitoreo remoto en tiempo real y la recopilación de datos históricos que contribuyen a la mejora de prácticas futuras.

Palabras clave: internet de las cosas, automatización, sensores, cultivos

Abstract

The growing focus on sustainability has led to an emerging trend in small-scale farming. This article addresses a prominent issue in this context: the lack of automation in the irrigation process. To overcome this limitation, the development of an automated irrigation system using the Internet of Things (IoT) is proposed. The methodology employed is based on service project design, with a specific focus on adapting to the terrain. This system incorporates sensors that gather crucial data such as soil moisture, pH, temperature, and relative humidity. This data is stored for efficient management and access. The results obtained reveal substantial improvements in water use efficiency, a significant increase in productivity, a reduction in manual workload, real-time remote monitoring capability, and the accumulation of historical data. This approach not only optimizes water management but also lays the groundwork for more effective agricultural practices in the future..

Keywords: internet of thinks, automated irrigation, sensors, crops

Introducción

La presente investigación se sumerge en el cruce entre la tecnología de la nube, la gestión de servidores virtuales y la automatización agrícola, centrándose en la implementación de un sistema de riego automatizado para cultivos de pequeña superficie en el municipio de Chía, Cundinamarca, se propone abordar las problemáticas enfrentadas por los pequeños agricultores, desde las limitaciones tradicionales hasta los desafíos contemporáneos.

La investigación se apoya en la infraestructura tecnológica líder en la nube para lanzar instancias que actúan como servidores virtuales. Estas instancias, siendo réplicas exactas de las AMIs, desencadenan un abanico de posibilidades para la automatización y control del riego agrícola.

A través del uso del protocolo MQTT, el sistema se conecta con un broker central, facilitando la comunicación eficiente entre dispositivos IoT y permitiendo la gestión inteligente de datos[1]. En este contexto, se destaca la implementación del servidor de mensajes de código abierto, Eclipse Mosquitto, como pieza clave en la arquitectura de comunicación.

La metodología adoptada para este proyecto sigue los principios de Desarrollo de Hardware Libre, enfocándose en la conceptualización, planificación, administración y desarrollo iterativo del sistema. Se busca no solo implementar una solución tecnológica, sino también comprender las necesidades del terreno, las dificultades de los agricultores y las condiciones ambientales para lograr un sistema integral y sostenible.

Este texto brindará una exploración detallada de la aproximación metodológica, la arquitectura del sistema, los estándares de desarrollo, y una evaluación de los riesgos y desafíos potenciales. A medida que se adentra en la investigación, se busca no solo ofrecer una solución técnica avanzada, sino también impulsar el progreso sostenible y accesible en el ámbito agrícola local.

Sistema Automatizado de Riego

La automatización del riego es una solución tecnológica diseñada para optimizar y simplificar de manera eficaz el proceso de irrigación de cultivos.[2] Este sistema consta de una serie de elementos y dispositivos destinados a automatizar la entrega de agua a las plantas, eliminando la necesidad de intervención manual constante. Además, permite controlar variables críticas como la humedad relativa, temperatura y pH, fundamentales para el buen desarrollo de las plantas.

Este logro se alcanza mediante la programación de parámetros que activan actuadores, como válvulas de control que gestionan el sistema de riego por goteo, el manejo de apertura y cierre de cortinas, sistemas de ventilación y alertas que previenen daños en las plantas.

El sistema se fundamenta en la integración de varios componentes clave, tales como:

Sensores: encargados de medir variables como la humedad del suelo, temperatura ph, humedad relativa, entre otras. Estos sensores envían señales eléctricas al controlador del sistema, proporcionando datos en tiempo real sobre las necesidades básicas de las plantas y su entorno[3].

Unidad de control de Microprocesador MCU: recibe la información de los sensores y utiliza algoritmos programados para gestionar los dispositivos de riego. Puede ser configurado para regar en horarios específicos o en respuesta a las condiciones del suelo y el ambiente. También puede estar vinculado a una interfaz de usuario, permitiendo la configuración y ajuste de parámetros según las necesidades específicas de los cultivos.

Los dispositivos de riego, tales como aspersores, goteros y microaspersores, desempeñan un papel crucial al proporcionar un suministro de agua uniforme y eficiente a las plantas. Estos ingeniosos mecanismos no solo simplifican el proceso de riego, sino que también optimizan el uso del agua al asegurar que cada rincón del área destinada a la siembra reciba la cantidad necesaria para su crecimiento saludable[4]. Los aspersores rocían el agua con una distribución uniforme sobre la superficie, los goteros suministran gotas precisas directamente a la base de las plantas, y los microaspersores ofrecen una combinación de ambos métodos. Esta diversidad de dispositivos no solo maximiza la eficiencia hídrica, sino que también contribuye significativamente a la sostenibilidad y productividad en la agricultura y la jardinería, garantizando un uso responsable de este recurso vital.

La programación y ajuste del sistema constituyen pilares fundamentales en la optimización de la agricultura automatizada. Este enfoque revolucionario no solo implica la automatización de tareas agrícolas, sino que va más allá al ofrecer la capacidad de personalizar y ajustar el funcionamiento del sistema de acuerdo con las necesidades únicas de cada cultivo. Al considerar variables cruciales como el tipo de planta, las condiciones climáticas específicas y la etapa de crecimiento, el sistema automatizado se convierte en un aliado estratégico para los agricultores. Esta adaptabilidad permite maximizar la eficiencia y la productividad, asegurando un manejo preciso y personalizado que potencia el rendimiento de los cultivos y, en última instancia, contribuye al avance sostenible y tecnológico en la agricultura moderna.

Monitoreo y retroalimentación: algunos sistemas también ofrecen la capacidad de monitorear y recopilar datos sobre el consumo de agua y la eficiencia del riego. Estos datos se pueden utilizar para optimizar el sistema y realizar ajustes según sea necesario.

La automatización del riego suele incorporar funciones adicionales, como la detección de fugas o bloqueos, con la capacidad de enviar alertas al usuario. Además, puede integrarse con sistemas de monitoreo remoto, facilitando el control y supervisión a distancia.

Estos sistemas automáticos presentan ventajas y desventajas, entre las que se destacan:

Ventajas:

• Las principales ventajas de IoT en la agricultura son[1]:

- Mejora de la toma de decisiones gracias a la disponibilidad de información en tiempo real

- Mayor eficiencia en el uso de insumos (agua, fertilizantes, que reduce los costes

- Mayor control sobre el proceso de producción

- Mayor rendimiento y productividad

Desventajas:

• El costo inicial elevado.

• Dependencia de la tecnología.

• Reemplazo de empleos.

• Complejidad tecnológica.

Internet de las Cosas

La Internet de las Cosas (IoT), abreviatura de su término en inglés, describe la conexión de objetos físicos equipados con sensores, software y otras tecnologías para la transmisión y análisis de datos. Estos objetos, que consisten en hardware y software, tienen la capacidad de percibir su entorno, recopilando datos que posteriormente se pueden analizar y emplear en la toma de decisiones o el control remoto de elementos[5].

Los componentes técnicos de IoT son.

- Dispositivos IoT: Son los objetos físicos que están equipados con sensores, actuadores y, a veces, con capacidades de procesamiento. Estos dispositivos pueden ser desde electrodomésticos y vehículos hasta equipos industriales.

- Sensores y Actuadores: Los sensores recopilan datos del entorno, como temperatura, humedad, o ubicación. Los actuadores realizan acciones en respuesta a las instrucciones, como encender o apagar un dispositivo.

- Conectividad: La conexión entre dispositivos y sistemas es esencial. Puede ser a través de Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, LTE, u otras tecnologías de comunicación.

- Plataformas de IoT: Estas plataformas proporcionan servicios para facilitar el desarrollo, la implementación y la administración de aplicaciones IoT. Incluyen capacidades de gestión de datos, análisis, seguridad, etc.

- Nube: La nube es donde se almacenan y procesan grandes cantidades de datos generados por los dispositivos IoT. Facilita el acceso a la información en cualquier momento y lugar.

- Protocolos de Comunicación: Estándares y protocolos que permiten la comunicación entre dispositivos y sistemas. Ejemplos incluyen MQTT, CoAP, y HTTP.

- Seguridad: Dado que se manejan datos sensibles, la seguridad es crucial. Incluye autenticación, encriptación y medidas para proteger la integridad de los datos.

- Analítica de Datos: Herramientas y algoritmos que analizan los datos recopilados para extraer información significativa. Esto puede incluir análisis en tiempo real y análisis predictivo.

- Interfaces de Usuario: Las interfaces que permiten a los usuarios interactuar con los dispositivos IoT y acceder a los datos. Pueden ser aplicaciones móviles, paneles web, etc.

En el ámbito específico de la automatización de cultivos a través del Internet de las Cosas (IoT) se utilizan sensores conectados a una red para supervisar, controlar y mejorar de manera remota el proceso de cultivo. Al incorporar dispositivos IoT en cultivos, como se muestra es posible obtener información en tiempo real sobre variables cruciales, tales como temperatura, humedad, pH del suelo, niveles de nutrientes y luz, entre otros.

Dispositivos como sensores y actuadores desempeñan el papel de recopilar datos ambientales y transmitirlos mediante conexiones alámbricas o inalámbricas, permitiendo a los agricultores supervisar y controlar el entorno de cultivo de manera más precisa y automatizada. Los datos recopilados pueden ser analizados y procesados utilizando algoritmos y modelos de inteligencia artificial para obtener información valiosa y tomar decisiones fundamentadas.

La automatización de cultivos basada en IoT presenta diversas ventajas: posibilita una monitorización constante y en tiempo real de las condiciones del cultivo, facilitando la detección temprana de problemas y la toma rápida de medidas correctivas. Además, al automatizar tareas como el riego, la ventilación o la iluminación, se disminuye la necesidad de intervención humana, lo que se traduce en una mejora en la eficiencia y una reducción de costos laborales. Además, al recopilar datos a largo plazo, se posibilita el análisis histórico del cultivo, permitiendo la identificación de patrones y tendencias para mejorar la planificación y optimizar el uso de recursos. También es factible establecer alertas automáticas que notifiquen a los agricultores cuando se alcancen ciertos umbrales o condiciones específicas, posibilitando la toma inmediata de medidas para prevenir daños o pérdidas.

Metodología

. Teniendo en cuenta que el fin del proyecto se plantea hacer uso de la Metodología de Desarrollo de Hardware Libre, orientado a la creación de dispositivos de Hardware, por medio de tres procesos como la planificación para el diseño, la fabricación y las pruebas de los dispositivos[6].

- En el proceso de conceptualización y planificación, se examinan los desafíos y necesidades en comunidades que podrían requerir soluciones de hardware. Se reflexiona sobre los problemas, proponiendo soluciones considerando beneficios e impacto. Las soluciones pueden incluir desarrollo de software.

- En el proceso de administración de proyectos de hardware libre, se asigna un coordinador para supervisar y asegurar el cumplimiento de las actividades. Se fomenta una comunidad de desarrollo y colaboración, elaborando un plan de proyecto.

- En el proceso de desarrollo de proyectos en hardware libre, se describen el alcance y las características del hardware. Se llevan a cabo pasos simultáneos como especificación de hardware estático, programación de dispositivos y desarrollo de IC. Estos convergen durante la etapa de integración, ajustando detalles y verificando el diseño. Se fabrica un prototipo que se somete a pruebas, pudiendo requerir ajustes. Los diseños se liberan en versiones preliminares y estables para colaboración y mejoras.

Características del prototipo

Como lo muestra la figura 1 El dispositivo estará controlado por un MCU ESP32, el cual recibirá como entrada los datos proporcionados por los sensores de temperatura, humedad relativa, humedad del suelo y pH. Estos datos serán utilizados para la generación de informes, programados a través del módulo de reloj, el módulo de microSD y la memoria EEPROM. Estos informes se transferirán a una computadora para analizar el comportamiento de las variables medidas. Además, los datos suministrados por los sensores se mostrarán en la pantalla OLED y se monitorearán a través de la aplicación en un panel de control, alojado en una máquina virtual (instancia) en AWS (Amazon Web Services).

Los valores medidos, basados en parámetros específicos para cada tipo de cultivo, activarán o desactivarán el riego, las cortinas y el sistema de aire instalado en el invernadero, permitiendo un control automático. Alternativamente, si el usuario lo prefiere, también podrá realizar estas acciones manualmente desde la aplicación.

Fig. 2. Diagrama de bloques del transmisor. Fuente: autor.

A continuación, se describe cada una de las funcionalidades del equipo:

Microcontrolador o Microprocesador: es capaz de gestionar las tareas de control y comunicación del sistema. Para este caso se utiliza el MCU Esp32 además actúa como módulo de comunicación wifi.

Sensores de Humedad del Suelo: Para medir la humedad del suelo y determinar si es necesario activar el riego. Estos sensores te permiten personalizar el riego según las necesidades reales de las plantas, evitando desperdiciar agua en áreas que ya están lo suficientemente húmedas.

Actuadores: se utilizan válvulas para abrir y cerrar el sistema de riego en el desarrollo del prototipo. Se emplean motores (bomba) para controlar con precisión la cantidad de agua, activándose según los parámetros programados basados en los datos capturados. Otro actuador es el motor de control de cortina, el cual regula la apertura y cierre de la cortina en función de la temperatura. Por último, se incorpora un actuador para la ventilación, controlado por el valor de humedad relativa.

Sensores meteorológicos y de pH: Estos dispositivos son fundamentales para la toma de decisiones en cuanto al riego, ya que recopilan información sobre las condiciones climáticas, la humedad relativa, la humedad del suelo, la temperatura y el pH activo.

Fuente de Energía: fuente de energía adecuada, para mantener el dispositivo funcionando de manera continua, este alimenta MCU Esp32 con 5 volts, motor de cortina, bomba alarma y ventilación 12 volts

Software y Programación: para desarrollar o utilizar software que controle la interacción entre los sensores, los actuadores y el módulo de comunicación se utiliza la plataforma Arduino para la programación del módulo ESP32.

Plataforma de Gestión IoT: para supervisar y controlar el sistema de riego a través de una plataforma en la nube, se configura una plataforma de gestión IoT Node red, que recopila los datos, permite la visualización remota y ofrece herramientas de análisis alojada en Amazon Web Services AWS

Seguridad: autenticación para el ingreso de la aplicación para asegurar de que la comunicación y los datos del sistema estén protegidos, generación de certificados SSL/TTL

Resistencia a Condiciones Ambientales: asegurarse de que los componentes sean resistentes al agua, al polvo y a las condiciones climáticas locales, los componentes electrónicos y eléctricos estarán distribuidos en una caja de control resistente a las condiciones climáticas, los sensores se les aprovisionara de protección en la parte electrónica

La interfaz de usuario se presenta como un intuitivo dashboard que va más allá de ser simplemente visual, ofreciendo al usuario una experiencia completa de visualización y control. Este panel centralizado no solo despliega información de manera clara y accesible, sino que también proporciona herramientas de control que permiten al usuario interactuar de manera efectiva con los datos presentados. Desde gráficos dinámicos hasta controles personalizables, la interfaz ha sido diseñada con la premisa de facilitar la comprensión y gestión de información compleja, brindando así un punto de acceso único para optimizar la toma de decisiones y la ejecución de acciones pertinentes.

Resultados

La cuestión del manejo del agua en cultivos de dimensiones reducidas ha ido ganando importancia en ámbitos académicos y científicos, generando iniciativas dirigidas a abordar los desafíos que enfrenta la agroindustria. En este contexto, se han propuesto proyectos que buscan ofrecer soluciones, y entre los posibles resultados de la implementación de un sistema de riego automatizado en un cultivo de pequeña escala se encuentran:

- El prototipo de sistema de riego automatizado basado en IoT ha demostrado su éxito al cumplir eficazmente con su objetivo.

- El sistema optimiza el uso de recursos como el agua y la energía, ahorrando tiempo y esfuerzo al usuario.

- La automatización ofrece flexibilidad de monitoreo y control en cualquier momento y lugar.

- La eficiencia demostrada sugiere beneficios significativos al implementar el sistema en el sector agrícola, especialmente para agricultores en cultivos orgánicos de pequeña superficie.

- El monitoreo constante proporciona una capa adicional de seguridad para el éxito de las cosechas, evitando daños potenciales.

- La distribución estratégica de sensores y actuadores permite una gestión precisa y eficiente del riego.

- Se ha cuantificado con precisión los materiales y dispositivos necesarios para el prototipo.

- El dispositivo recopila datos en tiempo real y ofrece almacenamiento local para crear informes detallados como un registro histórico.

- Se ha desarrollado una aplicación multiplataforma alojada en AWS para el monitoreo eficiente del cultivo desde dispositivos como teléfonos celulares, tablets y computadoras.

- Este logro representa un paso significativo hacia la gestión remota y eficaz del sistema implementado, con altos estándares de seguridad a través del dominio riegoiot.online

Conclusiones

La eficacia demostrada del prototipo respalda la viabilidad de sistemas de riego automatizados basados en IoT.

Los beneficios significativos sugieren que la implementación en el sector agrícola, especialmente para agricultores en cultivos orgánicos de pequeña superficie, podría ser altamente beneficiosa.

La seguridad adicional proporcionada por el monitoreo constante sugiere la robustez del sistema en la protección de las cosechas.

La distribución estratégica de sensores y actuadores destaca la importancia de la gestión precisa y eficiente del riego para mejorar la eficiencia agrícola.

La cuantificación precisa de materiales y dispositivos es esencial para la replicación y mejora continua del sistema.

La capacidad de recopilar datos en tiempo real y generar informes detallados ofrece herramientas valiosas para la toma de decisiones basada en datos a lo largo del tiempo.

La aplicación multiplataforma alojada en AWS representa un avance significativo en la gestión remota y eficaz del sistema, con un enfoque en la seguridad.Agradecimientos

Se agradece a la Universidad de Cundinamarca por su apoyo, generando los espacios y recursos para la investigación del presente proyecto.

Referencias

[1]   ¿Qué es el MQTT? - Explicación del protocolo MQTT - AWS. (s. f.). Amazon Web Services, Inc. https://aws.amazon.com/es/what-is/mqtt/

[2] Sistemas de riego por aspersión: todo lo que debe saber. (2022, 24 marzo). https://www.agropinos.com/blog/sistema-de-riego-por-aspersion#:~:text=Consiste%20en%20aplicar%20el%20agua,de%20un%20sistema%20de%20bombeo.

[3] J ¿Qué es el Internet de las cosas (IoT) y cómo funciona? (s. f.). https://www.redhat.com/es/topics/internet-of-things/what-is-iot

[4] Requerimientos de clima y suelo para el cultivo de la Papa | Intagri S.C. (s. f.). https://www.intagri.com/articulos/hortalizas/requerimientos-de-clima-y-suelo-para-el-cultivo-de-la-papa

[5] ¿Qué es el Internet de las cosas (IoT) y cómo funciona? (s. f.). https://www.redhat.com/es/topics/internet-of-things/what-is-iot

[6] Lekien. (2022). Metodolog A de Desarrollo de Hardware Libre - Cenditelgobve · Análisis y reflexión sobre problemas. dokumen.tips. https://dokumen.tips/documents/metodolog-a-de-desarrollo-de-hardware-libre-y-reflexin-sobre-problemas-y-es.html?page=1

Óscar Antonio Sánchez Garzón. Estudiante de ingeniería de sistemas de la Universidad de Cundinamarca extensión Chía. oantoniosanchez@ucundinamarca.edu.co

Orcid. https://orcid.org/0009-0002-9672-9674